机器狗巡逻与可疑目标处置流程

机器狗启动后进入巡逻状态，在巡逻过程中，机器狗利用目标检测算法实时监测周围环境。

当未发现可疑目标时，机器狗按照既定巡逻路线继续移动，目标跟踪流程保持空闲。当发现可疑目标时，系统从当前检测画面中选取成像分辨率最高、目标特征最清晰的人员作为主目标；当前工程实现将其解释为：在首个包含有效人员候选的画面中，选择边界框（bbox）面积最大的人员。随后，系统建立该主目标的活动跟踪和专用跟踪生命周期，并控制机器狗向主目标靠近。

在靠近目标的过程中，目标跟踪算法持续锁定主目标，导航算法负责路径规划，避障算法负责规避环境中的障碍物。

当机器狗与主目标之间的距离大于3米时，机器狗继续跟踪并靠近目标。其中，3米为当前暂定的身份核验触发距离。当机器狗与主目标之间的距离小于或等于3米时，系统按需启动人脸识别算法，对主目标进行人脸识别和白名单匹配。

如果人脸识别成功，并确认该人员位于内部人员白名单中，则系统将其判定为内部人员。随后关闭人脸识别算法，结束当前主目标的专用跟踪生命周期，机器狗重新进入巡逻状态。

如果首次人脸识别未通过，包括识别置信度较低、目标侧对或背对机器狗、无法获取有效正脸图像，或者识别结果不在白名单内等情况，系统启动语音交互算法，并向目标人员发出以下提示：

“请靠近并正对我的镜头；或者请说出口令。”

语音提示发出后，感知模块内部的授权流程通过两种方式再次进行身份核验。该内部流程不进入主状态机，主状态机只接收最终的授权、未授权或技术故障结果。

第一种方式是目标人员正对机器狗镜头，系统重新调用人脸识别算法。如果重新识别后确认该人员位于白名单内，则判定其为内部人员。

第二种方式是目标人员说出内部口令。如果口令识别正确，则同样判定其为内部人员。

只要重新进行的人脸白名单检测通过，或者目标人员正确说出内部口令，系统便结束本次可疑目标处置，关闭语音和人脸识别等按需模块，结束当前主目标的专用跟踪生命周期，并返回巡逻状态。

如果目标人员未正对镜头、重新进行的人脸识别仍未通过、未说出口令或者说出的口令错误，系统会再核实一次，并发出提示：“请再次说出口令。”

若人脸与语音模块均正常完成两轮核验但目标仍未通过，则将其标记为入侵者。若相机、模型、麦克风或算法进程发生技术故障，系统进入故障处理，不将该故障结果视为未授权；若任务状态或主目标在核验期间发生变化，则取消本次核验。目标被标记为入侵者后，系统持续运行目标跟踪算法，对入侵者进行连续跟踪，并进入后续处置流程，处置完成之后再回到巡逻状态。

导航避障算法、目标检测算法、目标跟踪算法和身份关联流程属于基础常驻流程，在机器狗执行任务的全过程中持续运行。没有活动主目标时，目标跟踪流程保持空闲；发现可疑目标后，系统才建立活动主目标及其专用跟踪生命周期。人脸识别仅在机器狗靠近目标至3米以内并进行身份核验时开启。语音交互仅在首次人脸识别未通过、需要提示目标正对镜头或要求目标说出口令时开启。